В чём опасность электрического тока?

Уж сколько раз твердили миру: « Не подходи – убьёт», а только всё не впрок. Как не печально но несчастные случаи, связанные с электротравматизмом продолжают иметь место, как в быту, на производстве так и на улице.

Конечно, «от электричества» гибнет значительно меньшее количество людей, чем, скажем, в ДТП или при пожарах, однако этот факт не должен порождать благодушия и самоуспокоенности, ибо за каждым  несчастным случаем – трагедия. Следует так же отметить , что зафиксированные случаи - это только надводная часть айсберга, ибо другие случаи воздействия на человека электрического тока, не вызвавшие тяжелых последствий и утраты трудоспособности, скорее всего нигде не зафиксированы. И потом, после удара электротока «легким испугом» мало кто отделывается.

Особенности, отличающие электроток от других вредных и опасных производственных факторов, в том что человек не может ощущать ток на расстоянии. Поэтому защитная реакция организма проявляется не до, а после воздействия электрического тока. Вторая особенность такова, что ток оказывает свое вредоносное действие не только в местах контактов, но и вызывает рефлекторное воздействие, нарушая нормальную деятельность отдельных органов и систем организма человека (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.)

Кроме того, существует опасность возможного получения электротравмы без непосредственного контакта с токоведущими частями: при перемещении по земле вблизи поврежденной электроустановки ( в случае замыкания на землю ).

Электрический удар является очень серьезным поражением организма человека, вызванным  возбуждением живых тканей тела электрическим током, сопровождающимся судорожным сокращением мышц. При электрических ударах исход воздействия тока на организм может быть различным – от легкого, едва ощутимого сокращения мышц пальцев руки до прекращения работы сердца или легких, т.е. смертельного поражения.

Не опасным напряжением считается напряжение до 42 В. Опасное значение электрического тока, проходя через тело человека, зависит не только от напряжения, но и от сопротивления тела человека,  которое может быть различным.  Индивидуальные свойства человека оказывают заметное влияние на тяжесть поражения. Установлено, что у женщин, как правило, сопротивление тела меньше, чем у мужчин, а у детей – меньше, чем у взрослых. Вот почему электрический ток особенно опасен для детей. Алкогольное состояние потерпевшего также усугубляет опасность действия электрического тока.

В настоящее время в быту используется огромное количество различной, сложной бытовой техники, требующей  для ее безопасного использования сетей заземления или зануления. Однако в жилых домах «старой»  застройки их нет, и приобретенные электрические установки эксплуатируются с нарушением этого требования, вследствие чего они становятся потенциальным источником электротравм. Переносные самодельные светильники, удлинители могут также стать источником опасности, особенно при их использовании в помещениях с повышенной опасностью ( сараи, подвалы, гаражи и т.д.)

Опасность поражения электрическим током подстерегает нас не только в домашних условиях, но и на улице. В прошлом году произошло несколько случаев поражения электрическим током на водоемах, где проходят линии электропередач, при ловле рыбы. Напоминаю, что ловля рыбы под линиями электропередач и вблизи их запрещена.

Для предотвращения электротравм существуют Правила, образно выражаясь, «написаны кровью» погибших и «слезами» их родственников.

Соблюдайте эти правила электробезопасности и помните, что электрический ток поражает внезапно и шалостей не прощает.

Начальник Краснопольской районной энергоинспекции Иванов В.М.