Будь внимателен.

С приходом теплых дней, любители рыбной ловли «потянулись» на водоемы за желаемыми трофеями. Рыбалка это конечно хороший вид отдыха, но не нужно забывать, что в некоторых местах Вас может подстерегать смертельная опасность, а именно воздушные линии электропередач находящиеся рядом с местом рыбалки и в погоне за уловом люди не замечают опасность которая «нависла» над ними. А с появлением большого количества рыболовных углепластиковых удилищ длиной более 5 метров – эта опасность еще увеличивается.

Вот один из печальных примеров, когда Правила игнорируются:

22.04.2021г. Ученик 11-го класса, 01.06.2004 года рождения, а.г. Ходосы Мстиславского района при ловле рыбы на берегу озера вблизи н.п. Гуторовщина, при смене места рыбной ловли шел по берегу озера, с разложенной удочкой (углепластиковое удилище, длина 7 м). При перемещении вблизи пролета опор 51-52 ВЛ-110 кВ «Ходосы-Мазалово-Мстиславль», приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу  ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под действие электрического тока, загорелась одежда. Друг, подбежав, затушил одежду. вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница» Предварительный диагноз: термические ожоги III степени 70 % тела, состояние тяжелое.

Следует помнить, что поражение человека электротоком может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Для воздушных линий напряжением 10-35 кВ оно составляет менее 0,6 м, для воздушных линий 110 кВ – менее 1 м. Кроме того, опасным становиться и место где находиться рыбак, попавший под действие электротока, так как ток имеет свойство «растекаться» по почве в радиусе 8-10 метров от места замыкания на землю.

Охранная зона составляет для линий напряжением: до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м; 330 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м.

Госэнергогазнадзор предупреждает: чтобы рыбалка не закончилась несчастным случаем, важно соблюдать правила поведения в охранных зонах электрических сетей. Рыболовам необходимо внимательно ознакомиться с характеристиками своих снастей и не пренебрегать предупреждающими надписями на плакатах.

Не печальте своих родных и близких, помните что дома Вас ждут живым и здоровым.

Краснопольская районная энергогазинспекция